% global v_light

% global f1 f2

% global lambda1 lambda2

global a_GPS  f_GPS e_GPS

global GM_GPS

global Omegae_dot_GPS

global circle_rad

%velocity of light in the void

v_light = 299792458; % [m/s]

%GPS carriers frequencies

f1 = 1575420000; % [1/s]

f2 = 1227600000; % [1/s]

%GPS carriers wavelengths

lambda1 = v_light / f1; % [m]

lambda2 = v_light / f2; % [m]

%CRS parameters, according to each GNSS system CRS definition

% (ICD document in brackets):

%

% *_GPS --> WGS-84   (IS-GPS200E)

%ellipsoid semi-major axis [m]

a_GPS = 6378137;

%ellipsoid flattening

f_GPS = 1/298.257223563;

%eccentricity

e_GPS = sqrt(1-(1-f_GPS)^2);

%gravitational constant (mass of Earth) [m^3/s^2]

GM_GPS = 3.986005e14;

%angular velocity of the Earth rotation [rad/s]

Omegae_dot_GPS = 7.2921151467e-5;

%pi value used for orbit computation

pi_orbit   = 3.1415926535898;

circle_rad = 2*pi_orbit;